ПАСПОРТ

Водосливная арматура латунная

Сифоны и донные клапаны

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

Изготовитель: IDC FLUID CONTROL CO., LTD, Mechanical & Electrical Industrial Zone 317600, Yuhuan City, Zhejiang Province, P.R. China;

- 1. Основные технические данные.

- 1.1.	Назначение изделия и принцип действия.

Донный клапан совместно с сифоном (водосливная арматура) предназначены для подключения раковины (умывальника) к системе водоотведения сточных вод в систему канализации. Сифон также создает водяной затвор, для

предотвращения попадания канализационных запахов в помещение.

- 1.2.	Основные технические параметры.

Основные технические параметры приведены в таблице 1:

Таблица 1.

| №№ п/п | Наименование технических параметров | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная рабочая температура Градус Цельсия | 75 |
| 2 | Рабочая среда | вода |
| 3 | Диаметр подключения к выпуску | 1 ¼” (32мм) |
| 4 | Диаметр выхода | 31,8мм |
| 5 | Регулировка по высоте | 70-120мм |
| 6 | Материал корпуса | Латунь |

- Конструкция устройства.

Донный клапан состоит из корпуса клапана, уплотнительной прокладки, закрывающей пробки типа Click-Clack (опция). Некоторые конструкции оснащены устройством перелива.

Сифон состоит из латунного корпуса с гидрозатвором, входного патрубка с накидной гайкой для подключения к донному клапану, выходной патрубок для подключения к системе канализации.

2.1.	Особенности конструкции.

Донные клапаны, в зависимости от конструкции, могут быть оснащены запорной пробкой Click-Clack, а также устройством перелива.

Сифоны выполнены из латуни. При необходимости высоту сифона можно регулировать. Выходной патрубок можно укоротить.

- Ассортимент.

Ассортимент приведен в таблице 3:

Таблица 3.

| Изображение | Артикул | Наименование | Подключение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 730001 | Сифон латунный бутылочный | 1-1/4", рег высоты 70-120мм, отвод 300мм |
|  | 730002 | Сифон латунный цилиндрический, цвет Chrome | 1-1/4", рег высоты 70-120мм, отвод 300мм |
|  | 730003 | Сифон латунный цилиндрический, цвет White | 1-1/4", рег высоты 70-120мм, отвод 300мм |
|  | 730004 | Сифон латунный цилиндрический, цвет Bronze | 1-1/4", рег высоты 70-120мм, отвод 300мм |
|  | 730005 | Сифон латунный цилиндрический, цвет Black | 1-1/4", рег высоты 70-120мм, отвод 300мм |
|  | 730006 | Сифон латунный, , P-образный | 1-1/4", 80*168 |
|  | 740001 | Донный клапан латунный с переливом, click-clack, хромированный | 1-1/4", 80мм |
|  | 740002 | Донный клапан латунный без перелива, click-clack, хромированный | 1-1/4", 80мм |
|  | 740003 | Донный клапан латунный без перелива в комплекте с винтами, click-clack, хромированный | 1-1/4", 80мм |
|  | 740004 | Донный клапан латунный с переливом, click-clack, хромированный | 1-1/4", 80мм |
|  | 740005 | Выпуск для раковины без перелива, хромированный | 1-1/4", 80мм |

- Ремонт и гарантия производителя.

Гарантийный срок составляет 1 год с момента покупки изделия через розничную торговую сеть. Стандартный срок эксплуатации составляет 10 лет.

В случае возникновения течи между штоком и корпусом следует подтянуть фиксирующую гайку или заменить соответствующую прокладку.

В случае подтекания воды из системы водоснабжения следует разобрать шток и заменить уплотнение на конце штока.

Все претензии по качеству, а также предложения по улучшению сервиса направлять на электронный адрес официального представительства Arrowhead на территории России: sales@arrowheadbrass.ru